МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА»

(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

На правах рукописи

Сметана Владимир Владимирович

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ УПРУГОСТИ КОНСТРУКЦИИ

2.5.16. Динамика, баллистика,

управление движением летательных аппаратов

Диссертация на соискание учёной степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:                                                                                                                                      Давыдов Игорь Евгеньевич,

кандидат технических наук, доцент

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ПРОБЛЕМА ДИНАМИКИ ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ С ВОЗВРАЩАЕМЫМИ ЧАСТЯМИ	8

1.1 Состояние вопроса и перспективы исследования	8

1.2 Особенности частично многоразовых ракет-носителей	8

1.3 Постановка задачи и схема исследования	8

2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ С УЧЕТОМ АЭРОУПРУГОСТИ	8

2.1 Основные уравнения движения	8

2.2 Учет аэроупругости на каждом шаге интегрирования	9

3 РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ И АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ	9

3.1 Табличные методы	9

3.2 Разработанный метод с учетом местных эффектов	9

3.3 Сравнение и оценка погрешностей	9

3.4 Обучение нейросети на основе разработанного метода	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	10

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ	10

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы.

В виду увеличения количества запусков возрастает необходимость в высокоточных расчетах ракетно-космических полетов.

Рисунок 1 Статистика числа космических запусков

Одним из направлений расчетов является аэродинамика, изучающая обтекание летательных аппаратов воздушными массами. Существует два основных способа расчета коэффициентов аэродинамического сопротивления (лобового сопротивления и подъемной силы). Путем расчета с применением данных статистики и с использованием компьютерного моделирования. Первый способ, как правило имеет диапазон допустимых параметров для применения статистических данных. В частности способ, представленный в учебном пособии [1] имеет ряд ограничений:

Ограничения базового метода:

- Таблицы имеют ограниченный диапазон чисел Маха. Экстраполяция за пределы табличных данных может давать некорректные результаты

- На гиперзвуке метод не учитывает высокотемпературные эффекты, диссоциацию газа, реальные свойства газа при высоких температурах.

- При больших углах атаки возникают срывные явления, нелинейность характеристик, которые метод не учитывает.

- Метод использует линеаризацию (коэффициенты пропорциональны углу атаки). Это работает только для малых углов (до 5 градусов), где аэродинамические характеристики линейны.

- Метод работает только для осесимметричных тел.

- На больших высотах (>80 км) начинают проявляться эффекты разреженного газа, которые не учитываются.

- Постоянное число Рейнольдса: Расчёт трения использует линейную интерполяцию между режимами, что может быть неточно при сильном изменении высоты.

- Трение считается независимым от угла атаки.

- Линейная интерполяция: Во всех таблицах используется линейная интерполяция, что может давать погрешности при резких изменениях.

- Эмпирические коэффициенты: Многие коэффициенты получены из экспериментов для ограниченного класса форм.

## Когда метод становится недостаточным

- При углах атаки > 5°

- При числах Маха > 5-6 (гиперзвук)

- На высотах > 60-80 км (разреженная атмосфера)

- Для нетрадиционных компоновок (не осесимметричных, с крыльями сложной формы)

- При необходимости точного расчёта в трансзвуковой области

- Для расчёта динамики с большими углами атаки (манёвренный полёт)

- При учёте аэроупругих эффектов

- При анализе возвращения многоразового блока

Рисунок 2 Пример графика статистического параметра

(влияние сжимаемости на коэффициент трения плоской пластины)

Рисунок 3 Моделирование в ANSYS

(падение центрального блока «Союз-2.1б»)

Производство новых ракет-носителей (РН) требует значительных материальных и временных затрат. Полезная нагрузка выводится на целевую орбиту, а отработавшая ступень обычно теряется — сгорает в атмосфере или падает, загрязняя Землю. С 2015 года, после успешной посадки первой ступени Falcon 9 компании SpaceX, наработки по повторному использованию РН активно развиваются, включая успешные пуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-12А» и использование и развитие технологий в Superheavy-Starship.

Однако существующие методы управления посадкой основываются преимущественно на активной и пассивной стабилизации и алгоритмах приземления, без учета динамического состояния конструкции ступени. В процессе спуска на изделие воздействуют скоростной напор, тепловой нагрев и воздушные потоки, вызывающие изгибные колебания, что меняет аэродинамические и прочностные характеристики. Это приводит к отклонениям траектории, а в худшем случае — к потере ракетного блока.

По результатам телеметрии, отклонения управляющих органов РН отличаются от расчетных в моделировании. Главная причина — неподходящий выбор аэродинамических параметров, которые обычно задаются таблично исходя из геометрии и не учитывают текущие изменения формы и состояния конструкции из-за вибраций и деформаций в полете. Таким образом, статичный подход плохо отражает реальное аэродинамическое состояние ступени в каждый момент времени.

Необходимость разворота возвращаемого блока, а также детального анализа поведения при нештатном спуске создает необходимость обхода существующих ограничений.

Рисунок 3 Динамическая схема возвращения блока Falcon 9

(блок после отделения разворачивается для приземления)

Также нельзя обойти вниманием необходимость в постоянном обновлении статистики. Существующие методы, как правило, доказывают свою эффективность, однако в виду ограничений нельзя достоверно определить аэродинамические параметры в виду неосесимметричности (при наличии аэродинамических опор и газовых рулей) и анализа нештатных ситуаций при наличии больших углов атаки.

Исследование также будет касаться аэроупругости, возникающей из-за колебаний. 	Ракета-носитель в процессе полета испытывает на себе влияние возмущающих факторов. Под действием ветровых нагрузок и собственных колебаний жидкости и корпуса могут возникнуть существенные отклонения от заданной траектории.

Рисунок 4 Типичные формы колебаний при полете

первой ступени ракеты-носителя

Исходя из вышесказанного, рассматриваемая задача по исследованию динамики возмущенного движения многоразовой ракеты-носителя на участке посадки с учетом упругости конструкции является актуальной, а результаты исследований востребованы.

Таким образом, целью работы является создание методики расчета аэродинамических параметров, учитывающей колебательные параметры ракеты-носителя на каждом шаге интегрирования с учетом условий возвращения ракетных блоков и с обновляющейся статистикой (с применением искусственного интеллекта).

Степень разработанности темы.

При возвращении важнейшим аспектом является динамика ракетного полета в виду суровых условий атмосферы на высотах возвращения. Сила этого влияния отражена в статье [2], где авторы рассматривают методику определения районов падения неуправляемого отделяемого ракетного блока, используя моделирование трехмерной модели газового потока (атмосферы), что говорит о куда больших трудностях при расчете движения управляемой части ракеты-носителя. Расчет аэродинамики обусловлен необходимостью учета нестандартной формы ракетного блока из-за внедрения в конструкцию решетчатых рулей и посадочных опор. В частности, вопросу аэродинамики решетчатых рулей уделили внимание Х. Ли, У. Чо и С. Ко (Корейский аэрокосмический университет, Южная Корея) в своей работе [3], а также М. Дахалан в работе [4]. Авторы подробно описали природу обтекания элементов посадочной системы, однако их модели не учитывали влияние изгибных колебаний, а аэродинамические расчеты основывались на статистических данных (в последней статье на примере РН “Callisto”).

Рисунок 4 РН “Callisto”

Алгоритм расчета движения ракет-носителя с возвращаемыми частями хорошо описан в [5], а также в [6], в этих работах описан алгоритм наведения и оптимизации траектории, сводимый к задаче машинного обучения. Однако не хватает возмущающих факторов, значительно влияющих на условия «обучения» системы управления.

Однако их наличие предусматривается в работе [7]. В работе производится учет колебаний жидкости и изгибных колебаний корпуса ракеты-носителя. Однако недостаёт проверки описанных идей на реально существующих ракетах-носителях и с учетом многоразовости РБ.

Более пристальное рассмотрение участка возвращения проводится в [8], где аэродинамические параметры также берутся на основе данных ракеты-носителя “Callisto”.

Таким образом, задачей настоящей диссертации является углубление актуальных исследований.

Объектом исследования является динамика движения упругого блока ракеты-носителя в условиях, вызывающих колебания конструкции и жидких компонентов топлива на стадии возвращения.

Предметом исследования является динамика движения многоразового упругого блока ракеты-носителя среднего класса в условиях, вызывающих колебания конструкции и жидких компонентов топлива на стадии возвращения.

Целью работы является создание методики исследования динамики движения возвращаемых частей ракет-носителей с учетом различных возмущающих факторов.

Задачи исследования

- Анализ традиционных методов оценки аэроупругости и выявление их ограничений.

- Разработка расчетной модели с учетом местных аэродинамических эффектов.

- Проведение численных расчетов и сравнение с табличными методами для определения погрешностей.

- Оценка влияния неучтенных факторов на динамику движения.

- Обучение нейросети на основе разработанного метода, примененного к выборке ракета-носителей.

Методы исследования.

В работе использованы методы математического моделирования, численного интегрирования дифференциальных уравнений движения, сравнительный анализ результатов с экспериментальными данными и табличными методами, а также методы машинного обучения для обучения нейросети.

Научная новизна

Научная новизна заключается в создании расчетной модели, учитывающей аэроупругость конструкции ракеты-носителя с многоразовыми частями с учетом местной аэродинамики, рассчитанной при помощи различных исследуемых методик. Дополнительно выявлены погрешности традиционных табличных методов, связанные с игнорированием локальных аэродинамических взаимодействий и переменной структуры ракеты-носителя на этапе возвращения. Внедрено обучение нейросети на данных расчетов для предсказания динамики возмущенного движения включающей следующие типы РН: Falcon-9 (версии 1.0, 1.1, FT), Falcon Heavy, Falcon 1, Starship (SpaceX), Soyuz (11А511, 2.1а/б, 2.1в, ФГ), Электрон, Ангара (1.2, А5), CZ-2C, CZ-2D, CZ 3B, CZ 4B, CZ 5, CZ 6, CZ 11, Delta (I, II, III, IV), Atlas (V, D), Титан (III, IV, СТ-3), Ariane (1, 2, 3, 4, 5 ECA, 6), PSLV, Epsilon, H-IIB, H-IIA (202, 204), Mu-V, Lambda-4S, Днепр, Протон, Рокот, Антарес, Alpha, Vega, GSLV, Vulcan Centaur, Minotaur (I, III, IV), New Glenn (Blue Origin), H3 (JAXA), Terran 1 (Relativity Space), Saturn (V, IV), Н-1, Pegasus, Vector-R, Kuaizhou (1, 1A), SLS, Зенит, Диамант, KSLV (I, II), Циклон (2, 3), Сатурн-IV.

Достоверность результатов

Достоверность обеспечивается использованием проверенных математических моделей, сравнением с данными реальных полетов (например, Falcon 9), а также апробацией на конференциях и в публикациях.

Практическая значимость.

Результаты данной работы призваны помочь при проектировании отечественных многоразовых ракетных систем, снижая затраты на разработку и повышая безопасность возвращения.

Теоретическая значимость.

Разрабатываемая методика должна войти в основу информационной базы по данной теме, а сделанные выводы отправной точкой для дальнейших исследований.

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликовано двенадцать статей, из них две статьи опубликованы в изданиях, входящих в перечень рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Личный вклад автора. Все результаты, представленные в диссертации, получены автором самостоятельно или при его непосредственном участии.

Положения, выносимые на защиту

- Методика расчета аэроупругости с учетом местных эффектов.

- Выявленные погрешности традиционных методов.

- Рекомендации по проектированию многоразовых РН.

- Модель обученной нейросети для предсказания динамики.

Соответствие паспорту специальности

Область исследования соответствует паспорту научной специальности 2.5.16. Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов по пунктам:
п.1 Разработка и совершенствование математических моделей, используемых для описания движения и управления летательным аппаратом на различных режимах полета.
п.16 Разработка новых и совершенствование существующих методов исследования динамики летательных аппаратов с учетом упругости конструкции, переменной структуры и нестационарностью процессов внутри корпуса летательного аппарата.

Структура и объём диссертации

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы из 50 наименований. Общий объём диссертации составляет 120 страниц.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Сметана В.В., Давыдов И.Е., Лазарев А.А. Исследование динамики возмущенного движения многоразового упругого блока ракеты-носителя на участке посадки // Инженерный журнал: наука и инновации. — 2024. — № 9 (153).

2. Майоров В.В., Соколова А.О., Сметана В.В. Исследование динамических характеристик экспериментальной модели ракеты с пассивной аэродинамической стабилизацией // L Самарская областная студенческая научная конференция. — 2024. — Т. 1. — С. 406-408.

3. Сметана В.В., Лазарев А.А., Давыдов И.Е. Исследование динамики возмущенного движения многоразового упругого блока ракеты носителя на участке посадки // XLVIII Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения космического пространства. — 2024. — Т. 2. — С. 173-176.

4. Сметана В.В., Ли Ц., Давыдов И.Е. Расчет динамики возмущенного движения многоразового ракетного блока // XXVII Всероссийский семинар по управлению движением и навигации летательных аппаратов. — 2024. — С. 53-59.

5. Майоров В.В., Соколова А.О., Сметана В.В., Давыдов И.Е. Исследование динамических характеристик экспериментальной модели ракеты с пассивной аэродинамической стабилизацией // XXVII Всероссийский семинар по управлению движением и навигации летательных аппаратов. — 2024. — С. 29-38.

6. Ли Ц., Сметана В.В., Давыдов И.Е. Проектирование и расчет полетных параметров ракеты-носителя с многоразовым ракетным блоком // XXVII Всероссийский семинар по управлению движением и навигации летательных аппаратов. — 2024. — С. 193-201.

7. Сметана В.В., Хайруллин И.И., Глушков С.В., Давыдов И.Е. Расчет динамики возмущенного движения ракеты-носителя легкого класса с учетом ветрового нагружения и упругости конструкции // Всероссийская молодёжная научная конференция с международным участием "XVII Королевские чтения", посвящённая 35-летию со дня первого полёта МТКС «Энергия-Буран». — 2023. — Т. 1. — С. 128-129.

8. Сметана В.В., Хайруллин И.И., Давыдов И.Е. Проектирование многоразовой ракеты-носителя легкого класса // Всероссийская молодёжная научная конференция с международным участием "XVII Королевские чтения", посвящённая 35-летию со дня первого полёта МТКС «Энергия-Буран». — 2023. — Т. 1. — С. 44.

9. Сметана В.В., Давыдов И.Е. Исследование динамических характеристик тяжелой ракеты-носителя // XXV Всероссийский семинар по управлению движением и навигации летательных аппаратов. — 2022. — С. 40-48.

10. Сметана В.В., Давыдов И.Е., Глушков С.В. Расчёт аэродинамических характеристик возвращаемого блока ракеты-носителя типа «Союз-2–1а» при моделировании его возмущенного движения // Космические аппараты и технологии. — 2025. — Т. 9. № 4 (54). — С. 226-239

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ПРОБЛЕМА ДИНАМИКИ ВОЗМУЩЕННОГО ДВИЖЕНИЯ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ С ВОЗВРАЩАЕМЫМИ ЧАСТЯМИ	8

1.1 Состояние вопроса и перспективы исследования	8

1.2 Особенности частично многоразовых ракет-носителей	8

1.3 Постановка задачи и схема исследования	8

2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ С УЧЕТОМ АЭРОУПРУГОСТИ	8

2.1 Основные уравнения движения	8

2.2 Учет аэроупругости на каждом шаге интегрирования	9

3 РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ И АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ	9

3.1 Табличные методы Шахова, Морозова, Васильева	9

3.2 Разработанный метод с учетом местных эффектов	9

3.3 Сравнение и оценка погрешностей	9

3.4 Обучение нейросети на основе разработанного метода	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	10

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ	10

1 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

  - Математическая модель баллистического движения

    - Выведение нагрузки на орбиту

В рамках работы после получения облика РН и её массовых характеристик был необходимо провести расчет траектории по времени полета и получить данные баллистики движения РН без учета возмущающих факторов.

Баллистически ракета-носитель считается материальной точкой. Её движение рассматривается относительно неподвижной Земли. В выпускной работе движение рассматриваются в плоскости тангажа, поэтому поставленные задачи решаются в плоскопараллельной постановке. Влиянием вращательного движения ракеты-носителя на поступательное движение центра масс также можно пренебречь.

Система сил, действующая на ракету-носитель на активном участке траектории (Ao - центр земного шара) представлена на рисунке 2.1 [10].

Рисунок 5 - Система сил, действующих на ракету-носитель

Система уравнений движения ракеты-носителя в проекциях на оси скоростной системы координат имеет вид [10]:

mtdVdt=Ph-XV,h-mtg0sinϑ;

mtVdϑdt=Phα+YV,h-mtg01-V2g0R+hcosϑ;

dhdt=Vsinϑ; dηdt=VR+hcosϑ;φ=φпрt,

где mt - значение массы ракеты-носителя в текущий момент времени; Ph - тяга двигательной установки, направленная по продольной оси ракеты-носителя; X,Y - соответственно силы лобового сопротивления и подъемная сила ракеты; g – ускорение свободного падения;  - угол тангажа, измеренный между продольной осью ракеты-носителя и горизонтом старта; прt - программное значение угла тангажа;  - угол атаки; h - высота ракеты-носителя над поверхностью Земли; - полярный угол; R  6371км - средний радиус земного шара; ϑ – угол наклона траектории.

Аэродинамические коэффициенты Cx (коэффициент лобового сопротивления) и Cxα (производная коэффициента подъемной силы по углу атаки), необходимые для определения аэродинамических сил, зависят от формы и размеров РН.

    - Спуск в атмосферу

    - Машинное обучение в построении программы полета

Используется выборка из Приложения А (30 ракет).

Рисунок 6 Схема машинного обучения

  - Математическая модель динамики в вариациях

На ракету-носитель во время полета действуют возмущающие факторы, которые отклоняют ракету-носитель от заданного движения [1].

В данной работе в качестве таких факторов учитываются колебания, вызванные действием атмосферы, в которой учитывается ветровое нагружение. Двигательная установка, поворачиваясь, компенсирует возмущения, сама при этом вызывая некоторые возмущения (следящая тяга).

Ветровое нагружение в свою очередь само по себе вызывает изменение угла атаки, особенно на старте, на участке малой скорости и большой плотности атмосферы.

Собственные (свободные) незатухающе гармонические колебания в замкнутых линейных колебательных системах называют нормальными колебаниями или же нормальными модами (тонами).

Как было обозначено в предыдущей части, в работе рассматривается плоскопараллельное движение в плоскости тангажа. Необходимо составить уравнения возмущенного движения РН, основываясь на методах, используемых в [13].

Для этого рассмотрим силы, действующие на вторую ступень во время полета в плоскости тангажа, показанные на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Силы, действующие на ракету-носитель в полете

Системы координат, относительно которых происходит расчёт это: AX1,Y1,Z1,- стартовая, оси которой неподвижны относительно земли; ОXYZ- связанная,  начало её совпадает с центром масс, а  координатные оси с центральными осями инерции.

Запишем уравнение движение центра масс и вращения относительно центра масс.

ϑ∙Iy=Yа∙х1-Pn∙х2;

m∙y=Pτ∙sinϑ+Yа+Pn∙cosϑ,

где   y - ускорение центра масс вдоль оси OY1, м/с2;

ϑ - угловое ускорение по каналу тангажа, (1град);

Iz - центральный момент инерции относительно оси ОZ, кг∙м2;

m - масса РН, кг;

Pτ - осевая проекция силы тяги управляющих двигателей, Н;

Pn - нормальная проекция силы тяги управляющих двигателей, H;

δ - угол отклонения оси сопел управляющих двигателей, град;

х1 - расстояние от центра масс до приложения центра аэродинамического давления, м;

х2 - расстояние от центра масс до приложения силы Pn, м;

ϑ - угол тангажа, град;

Yа- продольная аэродинамическая сила, Н.

Pτ=Р∙cosδ=Р;

Pn=Р∙sinδ=Р∙δ;

Yа=Суα∙α∙q∙Sm;

α=ϑ-arctgyVx,

где  Р - полная сила тяги двигательной установки, Н;

Суα- производная коэффициента подъемной аэродинамической силы по углу α;

q- скоростной напор;

Sm- площадь миделева сечения, м2;

α-  угол атаки, град.

Подставим в уравнения, получим следующе выражение

ϑ=Суα∙ϑ-arctgyVx∙q∙Sm∙х1Iy-Рупр∙δ∙cosϑ∙х2Iy;

y=Р∙sinϑm+Суα∙ϑ-arctgyVx∙q∙Smm+Рупр∙δ∙cosϑm.

Учитывая, что sinϑ= ϑ, а cosϑ=1 получаем:

ϑ=-Суα∙q∙Sm∙х1Iz∙Vxy+Суα∙q∙Sm∙х1Izϑ-Рупр∙х2Izδ;

y=Р+Суα∙q∙Smmϑ-Суα∙q∙Smm∙Vxy+Рупрmδ.

Приведем к виду однородного дифференциального уравнения

ϑ+Суα∙q∙Sm∙х1Iy∙Vxy-Суα∙q∙Sm∙х1Iyϑ+Рупр∙х2Iyδ=0;

y-Р+Суα∙q∙Smmϑ+Суα∙q∙Smm∙Vxy-Рупрmδ=0.

Введем следующие обозначения коэффициентов:

Cϑδ=Рупр∙х2Iz  ;

Cϑy=Суα∙q∙Sm∙х1Vx∙Iz;

Cϑϑ=-Суα∙q∙Sm∙х1Iz  ;

Cyδ=-Рупрm  ;

Cyy=Суα∙q∙SmVx∙m;

Cyϑ=-P+Суα∙q∙Smm  .

Тогда

ϑ+Cϑyy+Cϑϑϑ+Cϑδδ=0;

y+Cyϑϑ+Cyyy+Cyδδ=0.

Учитывая, что для второй ступени Суα∙q∙Sm≈0 получим уравнения возмущённого движения для твердого тела в плоскости тангажа для участка второй ступени в следующем виде:

ϑ+Cϑδ∙δ=0;

y+Cyϑ∙ϑ+Cyδ∙δ=0.

В дальнейшем будет рассматривается  возмущенное движение только первой ступени на участке выведения и блока первой ступени на участке возвращения ввиду того, что согласно вышеизложенному влияние возмущений наиболее существенно при наличии атмосферы.

3.1.1 Уравнения возмущенного движения с учетом ветра

Профиль ветра сформирован согласно статистическим данным для космодрома Восточный [14]. Значения скорости в уравнениях умножаются на коэффициент при возмущениях по скорости.

Рисунок 3.2 Скорость ветра на космодроме Восточный

Таким образом, уравнение возмущенного движения примет следующий вид:

ϑ+CϑVyy+Cϑϑϑ+Cϑδδ-CϑVyWy=0;

y+CVyϑϑ+CVyVyy+Cyδδ-CVyϑWy=0.

3.1.2 Уравнения возмущенного движения с учетом упругости конструкции

Представление ракеты-носителя в виде жесткого тела является слишком упрощённым и не позволяет учесть ряд особенностей ее как объекта регулирования. К числу таких особенностей относятся наличие упругих собственных колебаний «сухого» блока РН.

Для рассмотрения берутся первые 5 тонов упругих колебаний. Колебания более высоких порядков не учитываются в виду их слабого влияния на движение РН.

Уравнения возмущенного движения с учетом упругости конструкции принимаются в следующем в виде

-на первой ступени полета

ϑ+CϑVyy+Cϑϑϑ+Cϑδδ+nCϑsnsn+CϑS1q's1-CϑVyWy=0;

y+CVyϑϑ+CVyVyy+CVyδδ+nCVysnsn+CVyS1q's1-CVyϑWy=0.

sn+1πωSnΔSnsn+ωSn2sn+CS1ϑq'(ϑ-y-WyV)-CSnδϑδϑ=0

-на второй ступени полета

ϑ+Cϑδ∙δ=0;

Vy+CVyϑ∙ϑ+CVyδ∙δ=0.

где  n - номер тона колебаний (n∈[1;5]) для рассматриваемых пяти первых тонов;

sn – модальные обобщенные перемещения, характеризующие изгиб упругого корпуса на n-ом тоне колебаний;

ΔSn – декремент упругих колебаний (принимается равным 0,5);

ωSn – собственная частота n-го тона изгибных колебаний.

Cϑsn=РупрIy(х2-хРДfn'хРД+fnхРД)Cysn=-Рупрmfn'хРД-  к-ты следящего вектора тяги;

CϑS1q'= -SmIzq0LdCyαdxf1'xx-х2dxCVyS1q'=-Smmq0LdCyαdxf1'xdxCS1ϑq'=-SmmS1q0LdCyαdxf1xf1'xdx- к-ты аэроупругих взаимодействий;

CSnδϑ=  РупрIzfnхРД – коэффициент эффективности рулевого органа;

mSn-приведенная масса; m(x) – погонная масса по длине;

fn(x) – функция формы изгибных колебаний.

Коэффициенты  CϑS1q', CVyS1q', CS1ϑq' - учитываются то только в первом тоне колебаний, при более высоких тонах принимаются равными нулю, поскольку с ростом собственной частоты снижаются вызванные аэродинамическими возмущениями амплитуды упругих колебаний и тем самым уменьшается общее влияние аэроупругости.

Таким образом, возмущенное движение описывается при помощи системы из 7 уравнений:

ϑ=-CϑVyy-Cϑϑϑ-Cϑδδ-Cϑs1+CϑS1q's1-Cϑs2s2--Cϑs3s3-Cϑs4s4-Cϑs5s5+CϑVyWy;y=-CVyϑϑ-CVyVyy-CVyδδ-CVys1+CVyS1q's1-CVys2s2-CVys3s3-CVys4s4-CVys5s5+CVyϑWy;s1+1πωS1ΔS1s1+ωS12s1=-ωS12CS1ϑq'ϑ-y-WyV+CS1δϑδϑ;s2+1πωS2ΔS2s2+ωS22s2=CS2δϑδϑ;s3+1πωS3ΔS3s3+ωS33s3=CS3δϑδϑ;s4+1πωS4ΔS4s4+ωS44s4=CS4δϑδϑ;s5+1πωS5ΔS5s5+ωS55s5=CS5δϑδϑ.

Также в ракете-носителе осуществляется гашение избыточных колебаний. В качестве чувствительного элемента системы стабилизации применяется датчик углового ускорения, сигнал с которого используется как сигнал отрицательной обратной связи с коэффициентом усиления ksn.

Уравнение с учетом коэффициента преобразуется к следующему виду:

ϑ=-CϑVyy-Cϑϑϑ-Cϑδδ-Cϑs1+CϑS1q's1-Cϑs2s2--Cϑs3s3-Cϑs4s4-Cϑs5s5+CϑVyWy;y=-CVyϑϑ-CVyVyy-CVyδδ-CVys1+CVyS1q's1-CVys2s2-CVys3s3-CVys4s4-CVys5s5+CVyϑWy;s1(1+ks1)+1πωS1ΔS1s1+ωS12s1=-ωS12CS1ϑq'ϑ-y-WyV+CS1δϑδϑ;s2(1+ks2)+1πωS2ΔS2s2+ωS22s2=CS2δϑδϑ;s3(1+ks3)+1πωS3ΔS3s3+ωS33s3=CS3δϑδϑ;s4(1+ks4)+1πωS4ΔS4s4+ωS44s4=CS4δϑδϑ;s5(1+ks5)+1πωS5ΔS5s5+ωS55s5=CS5δϑδϑ.

  - Математическая модель модального расчета

Одна из главных задач в изучении колебательных систем с распределенными параметрами, в том числе и стержней, заключается в определении форм и частот собственных колебаний. Рассмотрим этот вопрос более подробно применительно к незакрепленному стержню (представление ракеты). Наиболее удобен метод последовательных приближений.

Рассмотрим уравнение поперечных колебаний прямого неоднородного стержня:

qn+2ξnωnqn+ωn2=0 (n=1,2,…)

Интегрирование с переменными коэффициентами дает

(EJ(x)fn'')''-ωn2mxfn=0 (n=1,2,…)

При соблюдении краевых условий для свободного стержня и с учетом постоянности коэффициентов (первое приближение – однородный стержень):

fn''0=0; [EJ(x)fn'']x=0'=0,fn''l=0; [EJ(x)fn'']x=l'=0,EJx=EJ0=const,mx=m0=const.

Получим общее решение уравнения однородного стержня при краевых условиях:

fn=12sinλnlx+shλnlxchλn-cosλnsinλn-shλn+cosλnlx+chλnlx,

где   λn – собственные числа для каждого тона колебаний, для свободного стержня:

λ1=4,73; λ2=7,85; λ3=11,0…

Для модального анализа ракет-носителей используется модель неоднородного стержня. Ракета-носитель разбивается на малые отрезки имеющие различные массовые и упругие параметры.

Рисунок 5 Формы колебаний однородного стержня

Собственные частоты и формы:

Форма колебаний первого тона

Расчет неоднородного стержня производится методом последовательных приближений, где нулевое приближение – это данные, полученные при расчете однородного стержня.

Согласно методу последовательных приближений, форма колебаний последующего приближения рассчитывается по формуле

f1=f10+D1x-xM+D2,

| где | f10 | - форма колебаний первого тона в предыдущем приближении; |
| --- | --- | --- |
|  | x | - продольная координата стержня; |
|  | xM | - координата центра масс. |

D1=1I0lmxψxx-xMdx;

D2=-1m0lmxψxdx;

I=0lm(x)(x-xM)2dx;

ψx=0x0xM1xEJ(x)dx2;

M1x=Mxωn2,

| где | m | - масса стержня; |
| --- | --- | --- |
|  | I | - массовый момент инерции стержня относительно поперечной оси, проходящей через центр масс; |
|  | Mx | - изгибающий момент. |

Форма колебаний второго тона

f2=f20+∆21f1+D1x-xM+D2,

| где | f20 | - форма колебаний второго тона в предыдущем приближении; |
| --- | --- | --- |

∆21=-1m10lmxf1f20dx;                 m1=0lm(x)f12dx;

Форма колебаний третьего тона

f3=f30+∆31f1+∆32f2+D1x-xM+D2,

| где | f30 | - форма колебаний третьего тона в предыдущем приближении; |
| --- | --- | --- |

∆31=-1m10lmxf1f30dx;

∆32=-1m20lmxf2f30dx;

m2=0lm(x)f22dx;

Согласно методике, расчет повторяется несколько раз для достижения необходимой точности (в разрабатываемой библиотеке расчет производится до тех пор, пока разница между новым и существующим значением частот колебаний не будет меньше 10-8 Гц).

Частота колебаний

Частота колебаний рассчитывается по формуле Рэлея:

ωn=mnkn',

mn=0lm(x)fn2dx;

| где | n | - номер тона; |
| --- | --- | --- |

kn'=0lM1x2EJ(x)dx.

Относительная формула, учитывающая влияние массы топлива:

m эф t=kзапkтонm(t)

2 Базовый метод расчета аэродинамики

Расчет производной коэффициента подъемной силы:

Cya=iNCyiaSiSM

Расчет коэффициента лобового сопротивления:

Cx= Cx трен+ Cx дав

Расчет аэродинамического фокуса:

Xf=i=1nNi∙xii=1nNi

где Ni – нормальная сила

*коэффициенты для каждого геометрического элемента берутся из таблиц с экспериментальными данными.

Форма колебаний первого тона

Расчет неоднородного стержня производится методом последовательных приближений, где нулевое приближение – это данные, полученные при расчете однородного стержня.

Согласно методу последовательных приближений, форма колебаний последующего приближения рассчитывается по формуле

f2=f20+D1x-xM+D2,

| где | f10 | - форма колебаний первого тона в предыдущем приближении; |
| --- | --- | --- |
|  | x | - продольная координата стержня; |
|  | xM | - координата центра масс. |

D1=1I0lmxψxx-xMdx;

D2=-1m0lmxψxdx;

I=0lm(x)(x-xM)2dx;

ψx=0x0xM1xEJ(x)dx2;

M1x=Mxωn2,

| где | m | - масса стержня; |
| --- | --- | --- |
|  | I | - массовый момент инерции стержня относительно поперечной оси, проходящей через центр масс; |
|  | Mx | - изгибающий момент. |

Форма колебаний второго тона

f2=f20+∆21f1+D1x-xM+D2,

| где | f20 | - форма колебаний второго тона в предыдущем приближении; |
| --- | --- | --- |

∆21=-1m10lmxf1f20dx;                 m1=0lm(x)f12dx;

Форма колебаний третьего тона

f3=f30+∆31f1+∆32f2+D1x-xM+D2,

| где | f30 | - форма колебаний третьего тона в предыдущем приближении; |
| --- | --- | --- |

∆31=-1m10lmxf1f30dx;

∆32=-1m20lmxf2f30dx;

m2=0lm(x)f22dx;

Согласно методике, расчет повторяется несколько раз для достижения необходимой точности (в разрабатываемой библиотеке расчет производится до тех пор, пока разница между новым и существующим значением частот колебаний не будет меньше 10-8 Гц).

Частота колебаний

Частота колебаний рассчитывается по формуле Рэлея:

ωn=mnkn',

mn=0lm(x)fn2dx;

| где | n | - номер тона; |
| --- | --- | --- |

kn'=0lM1x2EJ(x)dx.

Относительная формулы, учитывающая влияние массы топлива:

m эф t=kзапkтонm(t)

1.4 Математическая модель расчета аэродинамики

1.4.1 Базовый метод

Расчет производной коэффициента подъемной силы:

Cya=iNCyiaSiSM

Расчет коэффициента лобового сопротивления:

Cx= Cx трен+ Cx дав

Расчет аэродинамического фокуса:

Xf=i=1nNi∙xii=1nNi

где Ni – нормальная сила

*коэффициенты для каждого геометрического элемента берутся из таблиц с экспериментальными данными.

1.4.2 Метод учета аэроупругости

Приращение угла атаки:

∆aa=-qSCyai=1nφi'(x)∙φixdxmiωi2

Приращение производной коэффициента подъемной силы:

∆CyaCya=-qSCyai=1nφi'(x)∙φixdx2miωi2

Приращение коэффициента лобового сопротивления:

∆Cx= 2A∙Cya∙∆Cyaa+1qS0S∆p(x,y)∙δζ(x,y)δxdS

Приращение центра давления:

∆XfXf=-qSCyai=1nφi'(x)∙φixdxmiωi2

2 ВИРИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ УЧЕТА АЭРОУПРУГОСТИ

| Время, с | 10 | 40 | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость, м/c | 200 | 1000 | 2000 |
| Высота, км | 5 | 25 | 45 |
| Q, Па | 13611.2 | 18802.5 | 10552.3 |
| Cx | 0,33445 | 0,51079 | 0,45153 |
| Cya, 1/град | 0,10337 | 0,12385 | 0,10298 |
| Xf, м | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| ∆a, град | +0.000118° (0.01%) | +0.000189° (0.01%) | +0.000116° (0.01%) |
| ∆Cx | -0,021 (6,32%) | -0,044 (8,52%) | -0,050 (10,83%) |
| ∆Cya, 1/град | -0,00158 (4,5%) | -0,00186 (5,3%) | -0,00242 (6,9%) |
| ∆Xf, м | -0,062 (0,24%) | -0,073 (0,28%) | -0,094 (0,36%) |

Рисунок Данные РН «Амур»

3

Список использованных источников

1 «Расчёт аэродинамических характеристик летательных аппаратов» (В.В. Васильев, А.Н. Никитин, В.А. Фролов, В.Г. Шахов, 2012)

2 П.П. Поваляева, Н.В. Калёновой, А.В. Романенкова, Д.В. Шарикова (МАИ, Россия) «Движение ступеней ракет-носителей для уменьшения зон «отчуждения»» (2019)

3 «Аэродинамические характеристики решетчатых рулей ракеты SpaceX Falcon 9» («Aerodynamic Characteristics of the Grid Fins on SpaceX Falcon 9») (2019)

4 «Аэродинамическое исследование воздушного потока над ракетой с изогнутым стабилизатором» («Aerodynamic study of air flow over a curved fin rocket»)

5 Ч. Боцзюнь, Л. Чжаньчао и Л. Ган (Пекинский университет, КНР) «Высокоточное адаптивно-предсказательное наведение при вертикальной посадке ракеты» («High-Precision Adaptive Predictive Entry Guidance for Vertical Rocket Landing») (2019)

6 Л. Ма, К. Ван, Ч. Шао, Ч. Сонг и Л.Т. Биглер (Пекинский университет, КНР; Университет Карнеги – Меллона, США; Государственный колледж в Бельвью, США) «Система прямой оптимизации траектории для многоразовых ракет вертикального взлета и вертикальной посадки: тематическое исследование двухступенчатых ракет» («Direct trajectory optimization framework for vertical takeoff and vertical landing reusable rockets: case study of two-stage rockets») (2018)

7 Ч. Гэ, Я. Ли и Ш. Ма (Северо-Западный политехнический университет, КНР) «Стабилизация положения ракеты при упругих колебаниях на основе следящего датчика» («Attitude Stabilization of Rocket Elastic Vibration Based on Robust Observer») (2022)

8 Sagliano, M., Heidecker, A., Macés Hernández, J., Farì, S., Schlotterer, M., Woicke, S., ... & Dumont, E. (2021). Onboard guidance for reusable rockets: Aerodynamic descent and powered landing. In AIAA Scitech 2021 Forum (p. 0862)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Ракеты-носители и их характеристики

| № | РН | Число ступеней | Масса ПН | Массы блоков | Скорости истечения газов | Тяга двигателя | Коэффициенты конструктивного совершенства | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амур (РФ) | 2 | 12000 | 302000; 47500 | 3210; 3560 | 5000000; 930000 | 15;20 | СПГ/ Жидкий кислород |
| 2 | Ангара-1.2 (РФ) | 2 | 3500 | 140000; 25200 | 3310; 3522 | 1922000; 294300 | 12;10 | Керосин/ Жидкий кислород |
| 3 | CZ-2C (КНР) | 2 | 3850 | 171300; 58000 | 2890; 3020 | 3475000; 832000 | 20;18 | НДМГ/ АТ |
| 4 | Днепр (СССР) | 3 | 3700 | 147900; 36740; 1910 | 3120; 3335; 3030 | 4520000; 755000; 20200 | 12;10;8 | НДМГ/ АТ |
| 5 | Electron (Новая Зеландия) | 2 | 1500 | 75000; 28000 | 2800; 2950 | 2150000; 445000 | 12;15 | HTPB/ ПХА |
| 6 | Falcon-9 (США) | 2 | 22200 | 442000; 117000 | 3100; 3480 | 7607000; 934000 | 18;25 | Керосин/ Жидкий кислород |
| 7 | Протон-М (РФ) | 3 | 23000 | 458900; 168300; 46562 | 3160; 3270; 3250 | 10026000; 2400000; 614000 | 12;10;8 | НДМГ/ АТ |
| 8 | Союз-2.1в (РФ) | 2 | 3000 | 158000; 25380 | 3100; 3520 | 1978000; 294000 | 12;10 | Керосин/ Жидкий кислород |
| 9 | SH Starship (США) | 2 | 150000 | 360000; 1320000 | 3270; 3800 | 75900000; 15000000 | 18;12 | СПГ/ Жидкий кислород |
| 10 | Зенит (СССР) | 2 | 15000 | 466000; 45000 | 3370; 3490 | 8180000; 991500 | 12;10 | Керосин/ Жидкий кислород |
| 11 | FireFlyAlpha (США) | 2 | 1000 | 51000; 8500 | 3000; 3300 | 815000; 70000 | 16;13 | Керосин/ Жидкий кислород |
| 12 | ISA (Бразилия) | 2 | 200 | 18000; 3800 | 2750; 2900 | 330000; 50000 | 15;12 | НДМГ/ АТ |
| 13 | Juno-2 (США) | 4 | 40 | 29000; 7000; 2200; 500 | 2600; 2700; 2750; 2800 | 580000 150000 35000 8000 | 14;12;10;8 | НДМГ/ АТ |
| 14 | Lambda-4s (Япония) | 3 | 180 | 41000; 11000; 2800 | 2650; 2750; 2850 | 890000; 240000; 40000 | 13;11;9 | НДМГ/ АТ |
| 15 | Minotaur-1 (США) | 4 | 580 | 33000; 16000; 7500; 3300 | 2700; 2800; 2850; 2900 | 935000; 320000; 150000; 36000 | 10;9;8;7 | НДМГ/ АТ |
| 16 | Vulcan-C (США) | 2 | 8400 | 417000; 50000 | 3100; 4500 | 4900000; 106800 | 15;12 | СПГ/ Жидкий кислород |
| 17 | Titan-2 (США) | 2 | 3600 | 117000; 29000 | 2900; 3200 | 2160000; 454000 | 14;12 | НДМГ/ АТ |
| 18 | Vanduard-4 (США) | 3 | 12 | 8600; 2400; 600 | 2500; 2600; 2700 | 120000; 30000; 7000 | 18;15;12 | Керосин/ Жидкий кислород |
| 19 | Рокот (РФ) | 2 | 1950 | 107000; 23500 | 3100; 3250 | 1600000; 350000 | 14;11 | НДМГ/ АТ |
| № | РН | Число ступеней | Масса ПН | Массы блоков | Скорости истечения газов | Тяга двигателя | Коэффициенты конструктивного совершенства | Тип топлива |
| 20 | Vector-R (США) | 2 | 65 | 8000; 1400 | 2850; 3050 | 120000; 18000 | 18;15 | Керосин/ Жидкий кислород |
| 21 | Vega (ЕС) | 4 | 1500 | 82000; 26000; 10000; 4500 | 2800; 2900; 2950; 3000 | 3000000; 1000000; 220000; 25000 | 11;10;9;8 | НДМГ/ АТ |
| 22 | New Glenn (США) | 2 | 45000 | 1150000; 300000 | 3150; 3600 | 17500000; 970000 | 16;14 | СПГ/ Жидкий кислород |
| 23 | Jielong-3 (КНР) | 2 | 1500 | 72000; 15000 | 2750; 2900 | 1400000; 250000 | 14;11 | НДМГ/ АТ |
| 24 | Diamant (ЕС) | 3 | 100 | 18000; 4200; 1200 | 2650; 2750; 2850 | 350000; 80000; 25000 | 15;12;10 | НДМГ/ АТ |
| 25 | MLV (США) | 2 | 200 | 15000; 3000 | 2850; 3100 | 280000; 40000 | 17;14 | Керосин/ Жидкий кислород |
| 26 | Epsilon (Япония) | 2 | 1500 | 75000; 28000 | 2800; 2950 | 2150000; 445000 | 12;15 | НДМГ/ АТ |
| 27 | Delta-2 (США) | 2 | 1500 | 95000; 14000 | 2950; 3200 | 1050000; 110000 | 13;10 | Керосин/ Жидкий кислород |
| 28 | Blackarrow (Великобритания) | 2 | 135 | 18300; 2700 | 2650; 2780 | 222000; 26000 | 16;13 | Керосин/ Жидкий кислород |
| 29 | Athena-2 (США) | 3 | 2100 | 66000; 18000; 5000 | 2800; 2900; 2950 | 1600000; 440000; 70000 | 12;10;8 | НДМГ/ АТ |
| 30 | Antares (США) | 2 | 8000 | 175000; 31200 | 3030; 3480 | 3260000; 350000 | 15;12 | Керосин/ Жидкий кислород |